Сервопреобразователи серии ЕСS

с серводвигателями серии МСS

для применения в многоосных системах

перевод  и адаптация рекламного материала фирмы  LENZE выполнен фирмой  Inteldrive, Russia, 107258 Moscow 1stBuhvostova street 12/11e-mail info@inteldrive.ru

Динамика, мощность и компактность

Сервопреобразователи серии ECS: «динамичные сервопреобразователи» - главным образом предназначены для использования  в многоосных приводах   с высокими динамическими и регулировочными характеристиками.

Регулировочные функциональные возможности были специально разработаны для применения в концепции с централизованным регулированием.

Достижение высокой точности координации двигателей многоосных приводов, синхронизированных  позиционных уставок за цикл до 1 миллисекунды может быть достигнуто  через интегрированную CAN шину. Данная серия сервопреобразователей великолепно подходит для конвейерных и разгрузочных механизмов в исполнительных системах, портальных системах, роботах и упаковочных машинах.

силовой модуль

осевые модули

Преимущества ЕCS сервопреобразователей:

- Высокие динамические характеристики:

- 200-300 % перегрузка по току (4….20 А эфф.. 8….64макс. А)

-динамический энергетический обмен через шинное соединение постоянного тока (DC)

- Центральный источник питания:

уменьшенные расходы на линейные переключения и защитные элементы (плавкие предохранители)

- Простой монтаж:

- используемая система подключения типа Plug обеспечивает доступ с лицевой панели преобразователя :

- возможность монтажа:

- настенного (wall mounting);

- панельного (push-through technique);

- вариант исполнения без радиатора – холодная плата (Cold-Plate),

-     специальная система «на защелках» монтажа/демонтажа функциональных и операционных модулей

функциональные и операционные модули

- Гибкая конфигурация для настройки  регулирования движения

- позиционирование – передача  задания через CAN интерфейс;

- контуры регулирования положения, скорости или момента могут быть свободно перераспределены между ведущим и ведомым сервопреобразователем.

- Обеспечено полное межкомпонентное соединение:

- 2 CAN канала в качестве стандарта

- все иные системные шины  возможны

- Управление торможение с непрерывным контролем:

- интегрированные функциональные возможности снижают излишние затраты

- Возможность многовариантной комбинации с двигателями

- синхронные или асинхронные двигатели;

- резольверы или инкодеры (ТТЛ, синусно-косинусные, абсолютной величины)

Серводвигатели серии MCS: новое поколение синхронных серводвигателей. Компактность, надежность – гарантируется высокими динамическими характеристиками и электронным идентификатором.

Статорная обмотка новых двигателей состоит их нескольких одиночных катушек, которые собраны  в специальном производственном процессе. Новые высококачественные магнитные материалы  существенно повышают качество серводвигателя в целом. Результатами этого являются заметное увеличение удельной мощности и малый момент инерции  при одновременном сохранении надежности. Эксплуатационная надежность в жестких внешних условиях увеличена путем применения более прочной механической конструкции в сочетании с усиленными подшипниками и высокой напряженностью.

Преимущества МCS серводвигателей:

- Высокие динамические характеристики благодаря малому моменту инерции;

- Компактная конструкция в сочетании с высокой удельной мощностью;

- Надежный канал обратной связи с резольвером в качестве базовой комплектации;

- Для обеспечения высокой точности возможность использования для обратной связи синусно-косинусного инкодера;

- Двигатели поставляются с / без  удерживающим тормозом;

- Защитное исполнение IP 54 или IP 65.

Электронный идентификатор

Проверка осуществляется проще из-за наличия электронного идентификатора. Все основные параметры двигателя и инкодера записываются в микрочип, установленный в двигатель. После включения сервопреобразователь считывает текущие значения и устанавливает собственные параметры сервопреобразователя применительно к подключенному двигателю. Дополнительных соединений не требуется, так как обмен данными происходит по кабелю инкодера.

Технические характеристики

| Осевой модуль | ECS A004 | ECS A008 | ECS A016 | ECS A032 | ECS A048 | ECS A064 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток, А* | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 12,7 | 17,0 | 20,0 |
| Макс. выходной ток, А | 4,0 | 8,0 | 16,0 | 32,0 | 48,0 | 64,0 |
| Ток в режиме удержания, А (длительный) | 2,0 | 4,0 | 8,0 | 16,0 | 23,0 | 27,0 |
| Напряжение шины постоянного тока, В | 0…770 |  |  |  |  |  |
| Размеры (wall mounting, push-through technique), мм | 88245180 |  |  |  | 132245180 |  |
| Размеры (Cold-Plate), мм | 88245123 |  |  |  | 132245123 |  |

- Номинальный ток для напряжения сети 3…400 В

| Силовой модуль | ECSЕ012 | ECSЕ020 | ECSЕ040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный сетевой ток (А) | 9,6 | 15,9 | 31,9 |
| Номинальный ток шины постоянного тока (А) | 12,0 | 20,0 | 40,0 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 6,0 | 10,0 | 20,0 |
| Максимальная тормозная мощность (кВт) | 7,8 | 16 | 32 |
| Длительная рассеиваемая мощность торможения |  |  |  |
| -на внешнее сопротивление (кВт) | 5 | 7,5 | 15 |
| - на внутреннее сопротивление (Вт) | 100 | 120 | 150* |
| Диапазон сетевого напряжения (В) | 3180 ………3480 |  |  |
| Размеры (wall mounting, push-through technique), мм | 88245180 |  | 132245180 |
| Размеры (Cold-Plate), мм | 88245123 |  | 132245123 |

- не для исполнения Cold-Plate

| Тип двигателя | Ток А | М ном. Нм | Ммакс. Нм | Скорость Об/мин | Момент инерции 0.0001x кг м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCS 06 C | 1.3/2.4 | 0.6/0.5 | 2.4 | 4050/6000 | 0.14 |
| MCS 06 F | 1.5/2.5 | 1.2/0.9 | 4.4 | 4050/6000 | 0.22 |
| MCS 06 I | 1.6/2.9 | 1.5/1.2 | 6.2 | 4050/6000 | 0.3 |
| MCS 09 F | 3.2/6.2 | 3.5/3.0 | 14.0 | 3750/6000 | 1.5 |
| MCS 09 H | 4.2/7.9 | 4.2/3.6 | 18.0 | 4050/6000 | 1.9 |
| MCS 12 H | 3.9/6.5 | 10.0/8.0 | 28.0 | 1500/3500 | 7.3 |
| MCS 12 L | 6.4/11.1 | 14.0/11.5 | 52.0 | 2000/4000 | 10.6 |
| MCS 14 D | 4.5/7.5 | 9.2/7.5 | 29.0 | 1500/3600 | 8.5 |
| MCS 14 H | 6.6/11.9 | 16.0/14.0 | 55.0 | 1500/3200 | 15.7 |
| MCS 14 L | 9.7/15.0 | 23.0/17.2 | 77.0 | 1500/3200 | 22.9 |
| MCS 14 P | 10.8/15.6 | 30.0/21.0 | 105.0 | 1350/3200 | 30.0 |
| MCS 19 F | 8.4/13.8 | 25.0/20.0 | 80.0 | 1500/3000 | 65.0 |
| MCS 19 J | 12.7/20.2 | 39.0/30.0 | 121.0 | 1500/3000 | 105.0 |
| MCS 19 P | 18.5/28.3 | 58.0/43.0 | 174.0 | 1500/3000 | 160.0 |

a/b - данные для двух вариантов по скорости.

При этом исполнении радиатором служит стенка монтажного шкафа