Технические характеристики  9300 вектор

Типы от 9321 до 9324

| Перегрузка 120 % |  | Тип | 9321 | 9322 | 9323 |  | 9324 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обазночение типа | EVF9321-EV | EVF9322-EV | EVF9323-EV |  | EVF9324-EV |
| Напряжение питания |  | Ur [В] | 320 В ± 0 %Ur  440 В ± 0 % ; 45 Гц …65 Гц ± 0 % |  |  |  |  |
| Альтернативный источник постоянного тока |  | UG [В] | 460 В ± 0 % UG  620 В ± 0 % |  |  |  |  |
| Входной ток с входными фильтрами/дросселями |  | Ir [A] | 1.7 | 2.8 | 5.0 |  | 8.8 |
| Номинальные значения при работе с напряжением питания 3 фазы 400 В/ 50 Гц/60 Гц; 460 В  UG  620 В |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность двигателя (4-полюсный асинхронный двигатель) при 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  | Pr [кВт] | 0.55 | 1.1 | 2.2 |  | 4.0 |
|  |  | Pr [л.с.] | 0.75 | 1.5 | 2.9 |  | 5.4 |
| Выходная мощность U, V, W При 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  | S r2/4 [кВA] S r8 [кВA] | 1.3 1.0 | 2.1 1.7 | 3.8 2.7 |  | 6.5 4.8 |
| Выходная мощность +UG, -UG 1) |  | PDC [кВт] | 1.9 | 0.7 | 0.0 |  | 2.0 |
| Выходной ток | 2/4 кГц* | I N2/4 [A] | 1.8 | 3.0 | 5.5 |  | 9.2 |
|  | 8 Кгц* | Ir8 [A] | 1.5 | 2.5 | 3.9 |  | 7.0 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц* | Ir8 [A] | 1.5 | 2.5 | 3.9 |  | 7.0 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц* | Ir16 [A] | 1.1 | 1.8 | 2.9 |  | 5.2 |
| Макс. выходной ток в теч. 60 с 2) | 2/4 кГц * | Irmax2/4 [A] | 2.3 | 3.7 | 5.9 |  | 10.5 |
|  | 8 кГц * | Irmax8 [A] | 2.3 | 3.7 | 5.9 |  | 10.5 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц * | Irmax8 [A] | 2.3 | 3.7 | 5.9 |  | 10.5 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц * | Irmax16 [A] | 1.6 | 2.7 | 4.3 |  | 7.8 |
| Напряжение двигателя 3) |  | UM [В] | 0 - 3 напряжений питания / 0Гц ... 50 Гц, опционально до 600 Гц |  |  |  |  |
| Мощность потерь (работа при Irx) |  | Pv [Вт] | 50 | 65 | 115 |  | 165 |
| Ограничения мощности |  | [%/K] [%/m] | 40 C < T a < 50 C: 2 %/K (в случае отсутствия разрешения поUL ) 1000 м над ур. моря.  h  4000 м над ур. моря: 5 %/1000м |  |  |  |  |
| Уставка скорости | Разрешение | относительное | 214 (относительно к C0011) |  |  |  |  |
|  | Выбор аналоговой уставки | Линейность | 0.5 % (макс. Выбранного уровня сигнала: 5 В или 10 В) |  |  |  |  |
|  |  | Зависимость от температуры | 0 ... 40 C: +0.4 % |  |  |  |  |
|  |  | Смещение | 0 % |  |  |  |  |
| Вес |  | [кг] | 4.9 | 4.9 | 5.8 |  | 6.0 |

1) Эта мощность может быть дополнительно получена на шине постоянного тока в случае работы с подобранным двигателем

2) Данные значения получены при периодической нагрузке, когда упомянутый ток приложен в течение 1 мин с паузой 2 мин, причем ток в паузе равен  75%Irx

3) С фильтрами/дросселями в цепи питания: макс. выходное напряжение = 96 % напряжения питания

* Внутренняя частота преобразования

- 1 -

Типы от 9325 до 9327

| Перегрузка 120 % |  | Тип | 9325 |  | 9326 | 9327 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обозначение типа | EVF9325-EV |  | EVF9326-EV | EVF9327-EV |
| Напряжение питания |  | Ur [В] | 320 В ± 0 %Ur  440 В ± 0 % ; 45 Гц …65 Гц ± 0 % |  |  |  |
| Альтернативный источник постоянного тока |  | UG [В] | 460 В ± 0 % UG  620 В ± 0 % |  |  |  |
| Входной ток с входными фильтрами/дросселями |  | Ir [A] | 15.0 |  | 20.5 | 39.0 |
| Номинальные значения при работе с напряжением питания 3 фазы 400 В/ 50 Гц/60 Гц; 460 В  UG  620 В |  |  |  |  |  |  |
| Мощность двигателя (4-полюсный асинхронный двигатель) при 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  | Pr [кВт] |  | 7.5 | 11.0 | 22.0 |
|  |  | Pr [л.с.] |  | 10.0 | 15.0 | 30.0 |
| Выходная мощность U, V, W При 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  | S r2/4 [кВА] |  | 11.1 | 16.3 | 29.8 |
|  |  | S r8 [кВА] |  | 9.0 | 16.3 | 22.2 |
| Выходная мощность +UG, -UG 1) |  | PDC [кВТ] |  | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| Выходной ток | 2/4 кГц* | Ir2/4 [A] |  | 15.0 | 23.5 | 43.0 |
|  | 8 Кгц* | Ir8 [A] |  | 13.0 | 23.5 | 32.0 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц* | Ir8 [A] |  | 13.0 | 23.5 | 29.0 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц* | Ir16 [A] |  | 9.7 | 15.2 | 21.0 |
| Макс. выходной ток в теч. 60 с 2) | 2/4 кГц * | Irmax2/4 [A] |  | 19.5 | 35.3 | 48.0 |
|  | 8 кГц * | Irmax8 [A] |  | 19.5 | 35.3 | 48.0 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц * | Irmax8 [A] |  | 19.5 | 35.3 | 43.0 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц * | Irmax16 [A] |  | 14.5 | 22.9 | 31.0 |
| Напряжение двигателя 3) |  | UM [В] |  | 0 - 3 напряжений питания / 0Гц ... 50 Гц, опционально до 600 Гц |  |  |
| Мощность потерь (работа при Irx) |  | Pv [Вт] |  | 260 | 360 | 640 |
| Ограничения мощности |  | [%/K] [%/m] |  | 40 C < T a < 50 C: 2 %/K (в случае отсутствия разрешения поUL ) 1000 м над ур. моря.  h  4000 м над ур. моря: 5 %/1000м |  |  |
| Уставка скорости | Разрешение | относительное |  | 214 (относительно к C0011) |  |  |
|  | Выбор аналоговой уставки | Линейность |  | 0.5 % (макс. Выбранного уровня сигнала: 5 В или 10 В) |  |  |
|  |  | Зависимость от температуры |  | 0 ... 40 C: +0.4 % |  |  |
|  |  | Смещение |  | 0 % |  |  |
| Вес |  | [кг] |  | 7.8 | 7.8 | 18.0 |

1) Эта мощность может быть дополнительно получена на шине постоянного тока в случае работы с подобранным двигателем

2) Данные значения получены при периодической нагрузке, когда упомянутый ток приложен в течение 1 мин с паузой 2 мин, причем ток в паузе равен  75%Irx

3) С фильтрами/дросселями в цепи питания: макс. выходное напряжение = 96 % напряжения питания

* Внутренняя частота преобразования

- 2 -

Типы от 9328 до 9330

| Перегрузка 120 % |  | Тип |  |  |  |  | 9328 | 9329 4) | 9330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обозначение типа |  |  |  |  | EVF9328-EV | EVF9329-EV | EVF9330-EV |
| Напряжение питания |  | Ur [В] |  |  |  |  | 320 В ± 0 %Ur  440 В ± 0 %; 45 Гц …65 Гц ± 0 % |  |  |
| Альтернативный источник постоянного тока |  | UG [В] |  |  |  |  | 460 В ± 0 % UG  620 В ± 0 % |  |  |
| Входной ток с входными фильтрами/дросселями |  | Ir [A] |  |  |  |  | 50.0 | 60.0 | 97.0 |
| Номинальные значения при работе с напряжением питания 3 фазы 400 В/ 50 Гц/60 Гц; 460 В  UG  620 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность двигателя (4-полюсный асинхронный двигатель) при 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  |  |  |  | Pr [кВи] | 30.0 |  | 37.5 | 55.0 |
|  |  |  |  |  | Pr [л.с.] | 40.0 |  | 50.0 | 74.0 |
| Выходная мощность U, V, W При 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  |  |  |  | S r2/4 [кВА] | 39.5 |  | 46.4 | 74.8 |
|  |  |  |  |  | S r8 [кВА] | 32.6 |  | 41.6 | 61.7 |
| Выходная мощность +UG, -UG 1) |  |  |  |  | PDC [кВт] | 4.0 |  | 0.0 | 5.1 |
| Выходной ток | 2/4 кГц* |  |  |  | Ir2/4 [A] | 56.0 |  | 66.0 | 100.0 |
|  | 8 Кгц* |  |  |  | Ir8 [A] | 47.0 |  | 59.0 | 89.0 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц* |  |  |  | Ir8 [A] | 43.0 |  | 47.0 | 59.0 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц* |  |  |  | Ir16 [A] | 30.0 |  | 35.0 | 46.0 |
| Макс. выходной ток в теч. 60 с 2) | 2/4 кГц * |  |  |  | Irmax2/4 [A] | 70.5 |  | 88.5 | 134.0 |
|  | 8 кГц * |  |  |  | Irmax8 [A] | 70.5 |  | 88.5 | 134.0 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц * |  |  |  | Irmax8 [A] | 64.0 |  | 70.5 | 88.0 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц * |  |  |  | Irmax16 [A] | 45.0 |  | 52.5 | 69.0 |
| Напряжение двигателя 3) |  |  |  | UM [В] |  | 0 - 3 напряжений питания / 0Гц ... 50 Гц, опционально до 600 Гц |  |  |  |
| Мощность потерь (работа при Irx) |  |  | Pv [Вт] |  |  | 610 |  |  | 1350 |
| Ограничения мощности |  |  | [%/K] [%/м] |  |  | 40 C < T a < 50 C: 2 %/K (в случае отсутствия разрешения поUL ) 1000 м над ур. моря.  h  4000 м над ур. моря: 5 %/1000м |  |  |  |
| Уставка скорости | Разрешение |  | относительное |  |  | 214 (относительно к C0011) |  |  |  |
|  | Выбор аналоговой уставки |  | Линейность |  |  | 0.5 % (макс. Выбранного уровня сигнала: 5 В или 10 В) |  |  |  |
|  |  |  | Зависимость от температуры |  |  | 0 ... 40 C: +0.4 % |  |  |  |
|  |  |  | Смещение |  |  | 0 % |  |  |  |
| Вес |  |  | [кг] |  |  | 18 |  | 18 | 36 |

1) Эта мощность может быть дополнительно получена на шине постоянного тока в случае работы с подобранным двигателем

2) Данные значения получены при периодической нагрузке, когда упомянутый ток приложен в течение 1 мин с паузой 2 мин, причем ток в паузе равен  75%Irx

3) С фильтрами/дросселями в цепи питания: макс. выходное напряжение = 96 % напряжения питания

4) Максимальная температура окружающей среды при работе контроллера: +35 С

* Внутренняя частота преобразования (С0018)

- 3 -

3.3.5 Типы от 9331 до 9333

| 120 % overload |  | Тип | 9331 4) | 9332 | 9333 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обозначение типа | EVF9331-EV | EVF9332-EV | EVF9333-EV |
| Напряжение питания |  | Ur [В] | 320 В ± 0 %Ur  440 В ± 0 %; 45 Гц …65 Гц ± 0 % |  |  |
| Альтернативный источник постоянного тока |  | UG [В] | 460 В ± 0 % UG  620 В ± 0 % |  |  |
| Входной ток с входными фильтрами/дросселями |  | Ir [A] | 119.0 | 144.0 | 185.0 |
| Номинальные значения при работе с напряжением питания 3 фазы 400 В/ 50 Гц/60 Гц; 460 В  UG  620 В |  |  |  |  |  |
| Мощность двигателя (4-полюсный асинхронный двигатель) при 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  | Pr [кВт] | 75.0 | 90.0 | 110.0 |
|  |  | Pr [л.с.] | 100.0 | 120.0 | 148.0 |
| Выходная мощность U, V, W При 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  | S r2/4 [кВА] | 91.5 | 110.0 | 142.0 |
|  |  | S r8 [кВА] | 76.2 | 103.9 | 124.7 |
| Выходная мощность +UG, -UG 1) |  | PDC [кВт] | 0 | 28.1 | 40.8 |
| Выходной ток | 2/4 кГц* | Ir2/4 [A] | 135.0 | 159.0 | 205.0 |
|  | 8 Кгц* | Ir8 [A] | 110.0 | 150.0 | 171.0 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц* | Ir8 [A] | 76.0 | 92.0 | 100.0 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц* | Ir16 [A] | 52.0 | 58.0 | 63.0 |
| Макс. выходной ток в теч. 60 с 2) | 2/4 кГц * | Irmax2/4 [A] | 165.0 | 225.0 | 270.0 |
|  | 8 кГц * | Irmax8 [A] | 165.0 | 225.0 | 221.0 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц * | Irmax8 [A] | 114.0 | 138.5 | 150.0 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц * | Irmax16 [A] | 78.0 | 87.0 | 94.0 |
| Напряжение двигателя 3) |  | UM [В] | 0 - 3 напряжений питания / 0Гц ... 50 Гц, опционально до 600 Гц |  |  |
| Мощность потерь (работа при Irx) |  | Pv [Вт] | 1470 | 2100 | 2400 |
| Ограничения мощности |  | [%/K] [%/м] | 40 C < T a < 50 C: 2 %/K (в случае отсутствия разрешения поUL ) 1000 м над ур. моря.  h  4000 м над ур. моря: 5 %/1000м |  |  |
| Уставка скорости | Разрешение | относительное | 214 (относительно к C0011) |  |  |
|  | Выбор аналоговой уставки | Линейность | 0.5 % (макс. Выбранного уровня сигнала: 5 В или 10 В) |  |  |
|  |  | Зависимость от температуры | 0 ... 40 C: +0.4 % |  |  |
|  |  | Смещение | 0 % |  |  |
| Вес |  | [кг] | 38 | 70 | 70 |

1) Эта мощность может быть дополнительно получена на шине постоянного тока в случае работы с подобранным двигателем

2) Данные значения получены при периодической нагрузке, когда упомянутый ток приложен в течение 1 мин с паузой 2 мин, причем ток в паузе равен  75%Irx

3) С фильтрами/дросселями в цепи питания: макс. выходное напряжение = 96 % напряжения питания

4) Максимальная температура окружающей среды при работе контроллера: +35 С

* Внутренняя частота преобразования (С0018)

- 4 -

Номинальные характеристики (Работа при  перегрузке 150 %)

Работа возможна при напряжении питания 3фазы / 400 В - 480 В / 50 Гц/60 Гц

Номинальные характеристики для типов от  9321 до 9324

| Перегрузка 150 % |  | Type | 9321 |  |  | 9322 |  |  | 9323 |  | 9324 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания |  | U r [В] | 320 В ± 0 %Ur  528 В ± 0 %; 45 Гц …65 Гц ± 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Альтернативный источник постоянного тока |  | U G [В] | 460 В ± 0 % UG  740 В ± 0 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входной ток: с входными фильтрами/дросселями |  | IMains [A] | 1.5 |  |  | 2.5 |  | 3.9 |  |  | 7.0 |  |
| без входных фильтров/дросселей |  | IMains [A] | 2.1 |  |  | 3.5 |  | 5.5 |  |  | - |  |
| Номинальные значения при работе с напряжением питания 3 фазы 400 В/ 50 Гц/60 Гц; 460 В  UG  620 В или 3 фазы 480В / 50Гц/60Гц; 460 В  UG  740 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400В | 480В | 400В |  | 480В | 400В |  | 480 В | 400В | 480В |
| Мощность двигателя (4-полюсный асинхронный двигатель) при 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  | Pr [кВт] | 0.37 | 0.37 | 0.75 |  | 0.75 | 1.5 |  | 1.5 | 3.0 | 3.0 |
|  |  | Pr [л.с.] | 0.5 | 0.5 | 1.0 |  | 1.0 | 2.0 |  | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| Выходная мощность U, V, W При 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  | S r2/4 [кВА] | 1.0 | 1.2 | 1.7 |  | 2.1 | 2.7 |  | 3.2 | 4.8 | 5.6 |
|  |  | S r8 [кВА] | 1.0 | 1.2 | 1.7 |  | 2.1 | 2.7 |  | 3.2 | 4.8 | 5.6 |
| Выходная мощность +UG, -UG |  | PDC [кВт] | 1.9 | 2.3 | 0.7 |  | 0.9 | 0.0 |  | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
| Выходной ток | 2/4 кГц* | Ir2/4 [A] | 1.5 | 1.5 | 2.5 |  | 2.5 | 3.9 |  | 3.9 | 7.0 | 7.0 |
|  | 8 Кгц* | Ir8 [A] | 1.5 | 1.5 | 2.5 |  | 2.5 | 3.9 |  | 3.9 | 7.0 | 7.0 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц* | Ir8 [A] | 1.5 | 1.5 | 2.5 |  | 2.5 | 3.9 |  | 3.9 | 7.0 | 7.0 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц* | Ir16 [A] | 1.1 | 1.1 | 1.8 |  | 1.8 | 2.9 |  | 2.9 | 5.2 | 5.2 |
| Макс. выходной ток в теч. 60 с | 2/4 кГц * | Irmax2/4 [A] | 2.2 | 2.2 | 3.7 |  | 3.7 | 5.8 |  | 5.8 | 10.5 | 10.5 |
|  | 8 кГц * | Irmax8 [A] | 2.2 | 2.2 | 3.7 |  | 3.7 | 5.8 |  | 5.8 | 10.5 | 10.5 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц * | Irmax8 [A] | 2.2 | 2.2 | 3.7 |  | 3.7 | 5.8 |  | 5.8 | 10.5 | 10.5 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц * | Ir max16 [A] | 1.6 | 1.6 | 2.7 |  | 2.7 | 4.8 |  | 4.3 | 7.8 | 7.8 |
| Мощность потерь (работа при Irx) |  | Pv [Вт] | 50 |  | 65 |  |  | 100 |  |  | 150 |  |

* Внутренняя частота преобразования

- 5 -

3.4.2 Номинальные характеристики для типов от  9325 до 9327

| 150 % overload |  | Тип | 9325 |  | 9326 |  | 9327 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания |  | U r [В] | 320 В ± 0 %Ur  528 В ± 0 %; 45 Гц …65 Гц ± 0 % |  |  |  |  |  |
| Альтернативный источник постоянного тока |  | U G [В] | 460 В ± 0 % UG  740 В ± 0 % |  |  |  |  |  |
| Входной ток: с входными фильтрами/дросселями |  | IMains [A] | 12.0 |  | 20.5 |  | 29.0 |  |
| без входных фильтров/дросселей |  | IMains [A] | 16.8 |  | - |  | 43.5 |  |
| Номинальные значения при работе с напряжением питания 3 фазы 400 В/ 50 Гц/60 Гц; 460 В  UG  620 В или 3 фазы 480В / 50Гц/60Гц; 460 В  UG  740 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 V | 480 V | 400 V | 480 V | 400 V | 480 V |
| Мощность двигателя (4-полюсный асинхронный двигатель) при 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  | Pr [кВт] | 5.5 | 5.5 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 18.5 |
|  |  | Pr [л.с.] | 7.5 | 7.5 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
| Выходная мощность U, V, W При 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  | S r2/4 [кВА] | 9.0 | 10.8 | 16.3 | 18.5 | 22.2 | 26.6 |
|  |  | S r8 [кВА] | 9.0 | 10.8 | 16.3 | 18.5 | 22.2 | 26.6 |
| Выходная мощность +UG, -UG |  | PDC [кВт] | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 11.8 |
| Выходной ток | 2/4 кГц* | Ir2/4 [A] | 13.0 | 13.0 | 23.5 | 22.3 | 32.0 | 30.4 |
|  | 8 Кгц* | Ir8 [A] | 13.0 | 13.0 | 23.5 | 22.3 | 32.0 | 30.4 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц* | Ir8 [A] | 13.0 | 13.0 | 23.5 | 22.3 | 29.0 | 27.0 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц* | Ir16 [A] | 9.7 | 9.7 | 15.2 | 14.6 | 21.0 | 19.0 |
| Макс. выходной ток в теч. 60 с | 2/4 кГц * | Irmax2/4 [A] | 19.5 | 19.5 | 35.0 | 33.5 | 48.0 | 48.0 |
|  | 8 кГц * | Irmax8 [A] | 19.5 | 19.5 | 35.0 | 33.5 | 48.0 | 48.0 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц * | Irmax8 [A] | 19.5 | 19.5 | 35.0 | 33.5 | 43.0 | 41.0 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц * | Ir max16 [A] | 14.5 | 14.5 | 22.9 | 21.8 | 31.0 | 29.0 |
| Мощность потерь (работа при Irx) |  | Pv [Вт] | 210 |  | 360 |  | 430 |  |

* Внутренняя частота преобразования

Номинальные характеристики для типов от  9328 до 9330

| Перегрузка 150 % |  | Тип | 9328 |  | 9329 |  | 9330 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания |  | U r [В] | 320 В ± 0 %Ur  528 В ± 0 %; 45 Гц …65 Гц ± 0 % |  |  |  |  |  |
| Альтернативный источник постоянного тока |  | U G [В] | 460 В ± 0 % UG  740 В ± 0 % |  |  |  |  |  |
| Входной ток: с входными фильтрами/дросселями |  | IMains [A] | 42.0 |  | 55.0 |  | 80.0 |  |
| без входных фильтров/дросселей |  | IMains [A] | - |  | - |  | - |  |
| Номинальные значения при работе с напряжением питания 3 фазы 400 В/ 50 Гц/60 Гц; 460 В  UG  620 В или 3 фазы 480В / 50Гц/60Гц; 460 В  UG  740 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 V | 480 V | 400 V | 480 V | 400 V | 480 V |
| Мощность двигателя (4-полюсный асинхронный двигатель) при 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  | Pr [кВт] | 22.0 | 30.0 | 30.0 | 37.0 | 45.0 | 55.0 |
|  |  | Pr [л.с.] | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 49.5 | 60.0 | 74.0 |
| Выходная мощность U, V, W При 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  | S r2/4 [кВА] | 32.6 | 39.1 | 41.6 | 49.9 | 61.7 | 73.9 |
|  |  | S r8 [кВА] | 32.6 | 39.1 | 41.6 | 49.9 | 61.7 | 73.9 |
| Выходная мощность +UG, -UG |  | PDC [кВт] | 4.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 5.9 |
| Выходной ток | 2/4 кГц* | Ir2/4 [A] | 47.0 | 44.7 | 59.0 | 56.0 | 89.0 | 84.0 |
|  | 8 Кгц* | Ir8 [A] | 47.0 | 44.7 | 59.0 | 56.0 | 89.0 | 84.0 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц* | Ir8 [A] | 43.0 | 41.0 | 47.0 | 44.0 | 59.0 | 55.0 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц* | Ir16 [A] | 30.0 | 28.0 | 35.0 | 33.0 | 46.0 | 39.0 |
| Макс. выходной ток в теч. 60 с | 2/4 кГц * | Irmax2/4 [A] | 70.5 | 70.5 | 89.0 | 84.0 | 134.0 | 126.0 |
|  | 8 кГц * | Irmax8 [A] | 70.5 | 70.5 | 89.0 | 84.0 | 134.0 | 126.0 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц * | Irmax8 [A] | 64.0 | 61.0 | 70.0 | 65.0 | 88.0 | 82.0 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц * | Ir max16 [A] | 46.0 | 42.0 | 53.0 | 49.0 | 69.0 | 63.0 |
| Мощность потерь (работа при Irx) |  | Pv [Вт] | 640 |  | 810 |  | 1100 |  |

* Внутренняя частота преобразования

Номинальные характеристики для типов от  9331 до 9333

| Перегрузка 150 % |  | Тип | 9331 |  | 9332 |  | 9333 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания |  | U r [В] | 320 В ± 0 %Ur  528 В ± 0 %; 45 Гц …65 Гц ± 0 % |  |  |  |  |  |  |
| Альтернативный источник постоянного тока |  | U G [В] | 460 В ± 0 % UG  740 В ± 0 % |  |  |  |  |  |  |
| Входной ток: с входными фильтрами/дросселями |  | IMains [A] | 100.0 |  | 135.0 |  |  | 165.0 |  |
| без входных фильтров/дросселей |  | IMains [A] |  |  | - |  |  | - |  |
| Номинальные значения при работе с напряжением питания 3 фазы 400 В/ 50 Гц/60 Гц; 460 В  UG  620 В или 3 фазы 480В / 50Гц/60Гц; 460 В  UG  740 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 V | 480 V | 400 V | 480 V |  | 400 V | 480 V |
| Мощность двигателя (4-полюсный асинхронный двигатель) при 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  | Pr [кВт] | 55.0 | 75.0 | 75.0 | 90.0 |  | 90.0 | 110.0 |
|  |  | Pr [л.с.] | 74.0 | 100.0 | 100.0 | 120.0 |  | 120.0 | 148.0 |
| Выходная мощность U, V, W При 2 кГц / 4 кГц / 8 кГц * |  | S r2/4 [кВА] | 76.2 | 91.4 | 103.9 | 124.0 |  | 131.2 | 158.2 |
|  |  | S r8 [кВА] | 76.2 | 91.4 | 103.9 | 124.0 |  | 124.7 | 149.0 |
| Выходная мощность +UG, -UG |  | PDC [кВт] | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 32.4 |  | 40.6 | 47.1 |
| Выходной ток | 2/4 кГц* | Ir2/4 [A] | 110.0 | 105.0 | 150.0 | 125.0 |  | 180.0 | 171.0 |
|  | 8 Кгц* | Ir8 [A] | 110.0 | 105.0 | 150.0 | 125.0 |  | 171.0 | 162.0 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц* | Ir8 [A] | 76.0 | 71.0 | 92.0 | 87.0 |  | 100.0 | 94.0 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц* | Ir16 [A] | 52.0 | 49.5 | 58.0 | 55.0 |  | 63.0 | 55.0 |
| Макс. выходной ток в теч. 60 с | 2/4 кГц * | Irmax2/4 [A] | 165.0 | 157.0 | 225.0 | 213.0 |  | 270.0 | 256.0 |
|  | 8 кГц * | Irmax8 [A] | 165.0 | 157.0 | 225.0 | 213.0 |  | 221.0 | 211.0 |
|  | Оптимум по шумам 8 кГц * | Irmax8 [A] | 114.0 | 107.0 | 136.0 | 130.0 |  | 150.0 | 141.0 |
|  | Оптимум по шумам 16 кГц * | Ir max16 [A] | 78.0 | 72.0 | 87.0 | 83.0 |  | 94.0 | 83.0 |
| Мощность потерь (работа при Irx) |  | Pv [Вт] | 1470 |  | 1960 |  |  | 2400 |  |

* Внутренняя частота преобразования

- 7 -